SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

# PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SCT2/2002, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos.

## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-007-SCT2/2002, MARCADO DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS.

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en el artículo 36 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones I, V y XVI, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; 5o. fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 30, 33 y 39 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 19 y 32 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes; y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; tiene a bien ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Proyecto de la Norma Oficial mexicana NOM-007-SCT2/2002 "Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y 
residuos peligrosos".

El presente Proyecto, el cual es una modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2/1994, con el mismo nombre, fue revisado y actualizado en el seno del Subcomité número 1 “Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”, dependiente del “Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre” y se publica a efecto de que los interesados dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de publicación, presenten comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, en sus oficinas sita en Calzada de las Bombas número 411, 9o. piso, colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, código postal 04920, teléfono 56 84 12 75, fax 56 84 01 88, y correo electrónico iflores@sct.gob.mx.

Durante el plazo señalado la Manifestación de Impacto Regulatorio, que sirvió de base para la elaboración del Proyecto, estará a disposición del público en general para su consulta en el domicilio del comité respectivo.

CONSIDERANDO

Que el Decreto de Promulgación del Convenio 170, sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1992, establece en la parte III “Clasificación y Medidas Conexas”, artículo 6o. “Sistemas de Clasificación”, punto 3 que “en el caso del transporte, tales sistemas y criterios, deberán tener en cuenta las Recomendaciones de las Naciones Unidas, relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas”.

Que el Decreto de Promulgación del Convenio 170 en cita, en el artículo 7 “Etiquetado y Marcado” precisa en el punto 1, que “todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación, así como en el punto 3.1 se señala que para marcar o etiquetar los productos químicos, estas exigencias deberán de establecerse por las autoridades competentes o un organismo aprobado o reconocido por la autoridad competente de conformidad con las normas nacionales o internacionales”.

Que la presente Norma Oficial Mexicana contempla las recomendaciones que al efecto emitió el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Transporte de Mercancías Peligrosas, en diciembre de 1998.

Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, para la expedición de normas oficiales mexicanas, el Subsecretario de Transporte ordenó la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2/1994, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos, que establece las características que se deben cumplir para el marcado de los envases y embalajes destinados al transporte de sustancias
y residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1995.

Que el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, en sus artículos 19 y 32 precisa que los envases y embalajes de materiales, sustancias y residuos peligrosos, deberán cumplir con la clasificación, tipo y disposiciones normativas, así como llevar marcas indelebles, visibles y legibles que certifiquen su construcción.

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en el artículo 51 cuarto párrafo, establece la obligatoriedad de revisar en forma quinquenal las normas oficiales mexicanas, a efecto de su modificación, cancelación o bien de su declaratoria de vigencia. En este sentido, una vez efectuada la revisión correspondiente y dado que es imprescindible la aplicación de los preceptos generales establecidos en la norma, se determinó su modificación con el fin de actualizarla a la onceava edición de la Organización de las Naciones Unidas, sin modificar escencialmente el contenido de la misma ni su clave de identificación.

Que es necesaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 40 fracciones II y IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la revisión y modificación de la presente Norma Oficial Mexicana, en virtud de que los lineamientos internacionales con los que se encuentra armonizada y sirvieron de base para su elaboración fueron actualizados, así mismo, es fundamental incorporar en la Norma Oficial Mexicana los criterios generales en materia de evaluación de la conformidad, a efecto de dar seguridad y legalidad a los fabricantes, consumidores y usuarios de los envases y embalajes utilizados para contener materiales, sustancias y residuos peligrosos.

Que dada la importancia de la utilización de envases y embalajes destinados a contener materiales, sustancias y residuos peligrosos durante su transportación, es menester que éste se realice bajo las condiciones de seguridad requeridas, que garanticen que la prestación de los servicios de transporte de esta especialidad de productos represente un mínimo de riesgo para la población y el medio ambiente.

Que en tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-007-SCT2/2002, MARCADO DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Atentamente

México, D.F., a 5 de agosto de 2002.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Aarón Dychter Poltolarek.- Rúbrica.

PREFACIO

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE TARIFAS, TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SECRETARIA DE GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
POLICIA FEDERAL PREVENTIVA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS
DIRECCION GENERAL DE FABRICAS

SECRETARIA DE ENERGIA
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS
DIRECCION GENERAL DE GAS

SECRETARIA DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PETROLEOS MEXICANOS
AUDITORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL Y AHORRO DE ENERGIA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION (CANACINTRA)
CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA (CANACAR)
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. (ANIQ)
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C. (ANAFAPYT)
ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PRODUCTOS AROMATICOS, A.C (ANFPA)
ASOCIACION MEXICANA DE EMPRESAS DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, A.C. (AMEPND)
GRUPO INTERMEX
DUPONT, S.A. DE C.V.

INDICE

1.	Objetivo

2.	Campo de aplicación

3.	Referencias

4.	Definiciones

5.	Especificaciones para el marcado de los envases y embalajes

6.	Bibliografía

7.	Concordancia con normas o lineamientos internacionales

8.	Observancia

9.	Vigilancia

10.	Evaluación de la conformidad

11.	Sanciones

12.	Vigencia

13.	Transitorios

1. Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las características y especificaciones que se deben cumplir para el marcado de los envases y embalajes destinados al transporte de materiales, sustancias y residuos peligrosos.

2. Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana dentro de la esfera de sus responsabilidades, es de aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de los materiales, sustancias y residuos peligrosos, así como de los fabricantes responsables de la construcción y reconstrucción de los envases y embalajes que se utilizan para su transportación.

Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable para:

a)	Envases y embalajes destinados a contener materiales de la clase 7, radiactivos, o sus residuos, los cuales se sujetarán a las normas que expida la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

b)	Envases y embalajes para el transporte de gases comprimidos refrigerados, licuados o disueltos a presión, clase 2, y

c)	Envases y embalajes cuyo peso neto exceda de 400 kg o cuya capacidad exceda de 450 litros.

3. Referencias

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-002-SCT2/1994	Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.

NOM-024-SCT2/1994	Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos.

NOM-052-ECOL/1993	Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos, y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

4. Definiciones

Envase.- Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su distribución
o venta.

Embalaje.- Material que envuelve, contiene y protege debidamente los productos preenvasados, que facilita y resiste las operaciones de almacenamiento y transporte.

Tambor (bidón).- Es un envase y embalaje cilíndrico con acabados planos o convexos, hechos de metal, cartón, plástico, madera contrachapada, o de otro material apropiado. Esta definición incluye también los envases y embalajes que tengan otras formas, por ejemplo, los envases y embalajes redondos de cuello cónico, o los envases y embalajes en forma de cubo.

Porrón (jerricán).- Es un envase y embalaje hecho de metal o plástico de corte transversal rectangular
o poligonal.

Barril de madera (tonel).- Envase y embalaje hecho de madera natural de sección transversal redondo, teniendo paredes convexas consistiendo de duelas y tapas sujetas de aros.

Cajas.- Son envases y embalajes con caras completamente rectangulares o poligonales, hechas de metal, madera, madera contrachapada, triplay, madera reconstruida, cartón, plástico u otro material apropiado. Son permitidos pequeños orificios para su fácil manejo, para abrirse o para cumplir los requerimientos de su clasificación, siempre y cuando no se comprometa la integridad del envase durante su transporte.

Recipiente.- Es un receptáculo destinado a contener sustancias u objetos, incluyendo cualquier dispositivo de cerradura.

Sacos.- Son envases y embalajes flexibles hechos de papel, de película plástica, de tela, de material entretejido, o de otros materiales adecuados.

Jaula.- Es un embalaje exterior en forma de armazón, con espacios abiertos entre sus elementos constructivos.

Envases y embalajes compuestos.- Son envases y embalajes compuestos por un envase y embalaje exterior y un recipiente interior, construidos de tal forma que juntos forman un envase y embalaje integral. Una vez ensamblado, éste permanece como una unidad integral el cual es llenado, almacenado, transportado y vaciado como tal.

Envase -	Incluye tambor de metal, que se:

Reacondicionado

a)	Haya limpiado hasta poner al descubierto el material original de construcción, de manera que se hayan eliminado los restos de cualquier sustancia que hubiere contenido en su interior, la corrosión interna
y externa, y los revestimientos y etiquetas exteriores;

b)	Haya restaurado en su forma y contorno originales, con rebordes (si los tiene) rectificados y sellados, y cuyos empaques separables se hayan sustituido por otros nuevos;

c)	Haya inspeccionado después de su limpieza pero antes de pintarlos, y que no presenten picaduras por corrosión, una notable disminución del espesor del material, fatiga del metal, roscas o cierres deteriorados,
u otros defectos de importancia.

5. Especificaciones para el marcado de los envases y embalajes

5.1. Todo envase y embalaje destinado a ser utilizado para el transporte de materiales, sustancias
o residuos peligrosos, deben llevar marcas perfectamente visibles, indelebles, legibles y su tamaño estará en proporción al envase y embalaje.

Además, en cada envase y embalaje debe figurar la designación oficial de transporte (nombre apropiado de embarque) del material, sustancia o residuo peligroso de que se trate y el correspondiente número de identificación de la Organización de las Naciones Unidas precedido de las letras "UN". En el caso de las sustancias de la división 1.4, grupo de compatibilidad "S", también se deben indicar la división y la letra del grupo de compatibilidad, a menos que vayan marcados con la "etiqueta 1.4 S", ejemplo marcado:

Líquidos corrosivos N.E.O.M. (Cloruro de Caprililo) UN 1760.

Para los envases y embalajes con peso bruto de más de 30 kgs, el marcado o un duplicado del mismo debe aparecer en la parte de arriba o a un lado del envase y embalaje.

Las letras, números y símbolos deben ser de por lo menos 12 mm de alto, excepto para envases y embalajes de menos de 30 litros de capacidad, en este caso deben ser de por lo menos 6 mm de altura
y para envases y embalajes de 5 litros o 5 kgs o menos, éstos deben ser de un tamaño apropiado.

El marcado debe indicar:

a)	El símbolo de envase y embalaje de las Naciones Unidas.

Este símbolo no debe utilizarse más que para certificar que un envase y embalaje determinado cumple con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2, Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos y con lo que establece el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Sólo los envases y embalajes que hayan pasado exitosamente los criterios de prueba de desempeño que se precisan en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2, deben ser marcados con el símbolo de las Naciones Unidas.

En el caso de los envases y embalajes de metal con marcas en relieve o embutidas se pueden utilizar como símbolo las letras mayúsculas "UN".

b)	La clave de designación del tipo de envase y embalaje, consiste en:

bi)	Una cifra arábiga que indica el tipo de envase y embalaje, por ejemplo (tambor, porrón etc.) seguida de:

bii)	Una o varias mayúsculas en caracteres latinos que indiquen la naturaleza del material, por ejemplo (acero, madera, etc.) seguidas, cuando sea necesario, por:

biii)	Una cifra arábiga que indique la categoría del envase y embalaje dentro del tipo a que pertenezca éste.

En el caso de los envases y embalajes compuestos, en el segundo lugar de la clave, deben figurar dos letras mayúsculas, en caracteres latinos. La primera indica el material del recipiente interior, y la segunda el del envase y embalaje exterior.

En el caso de los envases y embalajes combinados y de las sustancias infecciosas, sólo se debe utilizar la clave correspondiente al envase y embalaje exterior.

La clave del tipo de envase y embalaje puede ir seguida de las letras “T”, “V” o “W”.

1).-	La letra “T”, indica un envase y embalaje de socorro que cumple con lo dispuesto en el párrafo 7.1.10 de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2.

2).-	La letra “V”, indica un envase y embalaje especial que cumple con las disposiciones del párrafo 7.1.6.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2.

3).-	La letra “W”, indica que el envase y embalaje, aunque es del tipo designado por la clave, ha sido fabricado con arreglo a especificaciones diferentes de las indicadas en el apartado 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT y se considera equivalente al tenor de lo prescrito en el párrafo 5.18 de la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT.

Para la designación de los números y letras a los que hacen referencia los párrafos anteriores, se estará a lo indicado en la tabla número 1.

c)	Una clave compuesta de dos partes:

I)	Una letra que indique que el grupo o los grupos de envase y embalaje para los que el modelo de que se trate han superado las pruebas:

X,	Para los grupos de envase y embalaje I, II y III;

Y,	Para los grupos de envase y embalaje II y III;

Z,	Para los grupos de envase y embalaje III solamente.

II)	En el caso de los envases y embalajes que no cuenten con un envase y embalaje interior destinados al transporte de líquidos, la densidad relativa, redondeada al primer decimal (esta indicación puede omitirse si la densidad relativa no excede de 1,2); en el caso de los envases y embalajes destinados al transporte de sustancias sólidas o de envases y embalajes interiores, el peso bruto máximo debe señalarse en kilogramos.

d)	O bien la letra "S", que indica que el envase y embalaje está destinado al transporte de sólidos o de envases y embalajes interiores o bien en los envases y embalajes (distintos de los combinados), destinados a contener líquidos y que han superado una prueba de presión hidrostática es decir, la presión de prueba en kilo pascales (k Pa), redondeada a la decena más próxima.

e)	También, deben incluir los dos últimos dígitos del año de fabricación del envase y embalaje.
Los tipos con clave de asignación "1H" y "3H" también deben llevar el mes de fabricación; esto puede estar marcado en un lugar diferente del resto de las marcas. Para tal fin el método 
apropiado es:

f)	El signo distintivo del país de fabricación en el caso de envases y embalajes fabricados en México debe colocarse las siglas "MEX".

g)	El envase y embalaje también debe tener el nombre u otra marca que identifique al fabricante o al laboratorio de pruebas prescrito por la dependencia, que certifique que los envases y embalajes satisfacen las especificaciones para la construcción y reconstrucción y los métodos de prueba para envases y embalajes de sustancias, materiales y residuos peligrosos señalados en la NOM-024-SCT.

5.2 Además de las marcas indelebles señaladas en el punto 5.1, cada barril (bidón) de metal nuevo de una capacidad mayor de 100 litros debe llevar las marcas descritas en el punto 5.1 a) hasta la e) en la parte inferior, con una indicación del espesor nominal de por lo menos el metal usado en el cuerpo (en mm hasta 0.1 mm), en forma permanente (ejemplo realzado). Cuando el espesor nominal de los extremos superior
e inferior de un barril (bidón) de metal es más delgada que el cuerpo, el espesor nominal de la parte superior, cuerpo y extremo inferior deben estar marcados en su parte inferior en forma permanente, por ejemplo:
“1.0-1,2-1.0” o “0.9-1, 0-1,0”.

Los espesores teóricos del metal se determinarán de conformidad con las normas apropiadas para el acero o sus equivalentes. Las marcas indicadas en los apartados f) y g) del párrafo 5.1 no se aplicarán en forma permanente (en relieve) más que en los casos previstos en el párrafo 5.2.2 de esta Norma.

5.2.1 Para barriles (bidones) fabricados de metal reacondicionados, si no hay ningún cambio en el tipo de envase y embalaje y sin reemplazo o remoción de componentes estructurales integrados, los marcajes requeridos no necesitan ser permanentes. Los demás barriles (bidones) de metal reacondicionados llevarán las marcas indicadas en los incisos del a) al e) del punto 5.1 en forma permanente (relieve) en su extremo superior o en el cuerpo.

5.2.2 Los barriles de metal hechos de materiales (ejemplo acero inoxidable) diseñados para ser reacondicionados repetidamente pueden llevar los marcajes indicados en el punto número 5.1 f) y g) en forma permanente.

5.3 Todo envase y embalaje reutilizable, susceptible de ser sometido a un proceso de reacondicionamiento que pudiera borrar las marcas, debe llevar las marcas indicadas en los apartados del a) al e) del apartado 5.1, en el mismo orden que se indica de forma permanente (en relieve o embutidas).
Se considera permanente las que puedan resistir el proceso de reacondicionamiento. En el caso de los envases y embalajes que no sean barriles (bidones) de metal de una capacidad mayor de 100 litros, estas marcas permanentes pueden reemplazar las marcas permanentes que se mencionan en el punto 
número 5.1.

5.4	En el caso de envases y embalajes reacondicionados, deben incluirse marcas indelebles, en el orden apropiado, de acuerdo con lo indicado a continuación:

h)	El signo distintivo del país en que se haya hecho el reacondicionamiento, para lo cual se utilizará el signo distintivo de los automóviles en el tráfico internacional (MEX).

i)	El nombre y el símbolo autorizado del reacondicionador.

j)	El año del reacondicionamiento, la letra "R" que indica reacondicionado y la letra "L" en caso que los envases y embalajes hayan superado la prueba de hermeticidad a que se refiere la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2, Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias y residuos peligrosos.

Estas marcas deben colocarse junto a la referida en el inciso 5.1 y puede sustituir a la marca establecida en los incisos f) y g).

5.5 Cuando después del reacondicionamiento, los marcajes requeridos en el punto 5.1 a) al d) no aparecen en la parte superior o al lado de un barril de metal, el reacondicionador debe aplicar las indicaciones del punto 5.4 incisos h), i) y j). Estos marcajes no deben identificar una presentación de mayor capacidad para la cual el tipo de diseño original ha sido probado y marcado.

A continuación se muestra un ejemplo de marcas de envases y embalajes nuevos y reacondicionados.

NUEVO
4G/Y145/S/83
MEX/VL 824

| CARACTERISTICA | NUMERO O LETRA | PROVIENE |
| --- | --- | --- |
| Caja | 4 | Tabla 1 |
| Cartón | G | Tabla 1 |
| Grupo de envase y embalaje II y III | Y | Inciso c (I) |
| Peso bruto del material | 145 | Inciso c (II) |
| Material sólido | S | Inciso d |
| Año de fabricación | 83 | Inciso f |
| País de fabricación | Méx | Inciso f |
| Marca del fabricante | VL 824 | Inciso g |

REACONDICIONADO
1A1/Y 1.4/150/83
MEX/VL 824 RL

| CARACTERISTICA | NUMERO O LETRA | PROVIENE |
| --- | --- | --- |
| Tambor (bidón) | 1 | Tabla 1 |
| Acero | A | Tabla 1 |
| Tapa no movible | 1 | Tabla 1 |
| Grupo de envase y embalaje II, III | Y | Inciso c (I) |
| Densidad relativa | 1.4 | Inciso c (II) |
| Presión de prueba hidrostática | 150 | Inciso d |
| Año de fabricación | 83 | Inciso e |
| Marca del fabricante | VL 824 |  |
| Reacondicionado | R | Inciso j |
| Prueba de hermeticidad | L | Inciso j |

Las cifras siguientes indican el tipo de envases y embalaje:

1	Tambor (bidón)

2	Barril (Tonel de madera)

3	Porrón (jerricán)

4	Caja

5	Saco

6	Envase y embalaje compuesto

7	Recipiente a presión

Las letras mayúsculas siguientes indican los tipos de material:

A	Acero (de todos los tipos y con todos los tratamientos de superficie)

B	Aluminio

C	Madera natural

D	Madera contrachapada

F	Madera Reconstituida

G	Cartón

H	Plástico

L	Tela

M	Papel de varias hojas

N	Metal (excepto el acero y el aluminio)

P	Vidrio, porcelana o gres

TABLA 1

CLAVES ASIGNADAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE ENVASE Y EMBALAJE

| TIPO DE ENVASE Y EMBALAJE | MATERIAL | CATEGORIA | CLAVE DE DESIGNACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Tambores (bidones) | A. Acero 1 | 1. De tapa no movible 2. De tapa movible | 1A1 1A2 |
|  | B. Aluminio | 1. De tapa no movible | 1B1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 1B2 |
|  | D. Madera contrachapada |  | 1D |
|  | G. Cartón |  | 1G |
|  | H. Plástico | 1. De tapa no movible | 1H1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 1H2 |
|  | N. Metal que no sea acero ni | 1. De tapa no movible | N1 |
|  | aluminio | 2. De tapa movible | N2 |
| 2. Barriles (Toneles) | C. Madera | 1. De bitoque | 2C1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 2C2 |
| 3 Porrones (Jerricanes) | A. Acero | 1. De tapa no movible | 3A1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 3A2 |
|  | B. Aluminio | 1. De tapa no movible | 3B1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 3B2 |
|  | H. Plástico | 1. De tapa no movible | 3H1 |
|  |  | 2. De tapa movible | 3H2 |
| 4. Cajas | A. Acero |  | 4A |
|  | B. Aluminio |  | 4B |
|  | C. Madera natural | 1. Ordinaria | 4C1 |
|  |  | 2. De paredes no tamizantes | 4C2 |
|  | D. Madera contrachapada |  | 4D |
|  | F. Madera reconstituida |  | 4F |
|  | G. Cartón |  | 4G |
|  | H. Plástico | 1. Expandido | 4H1 |
|  |  | 2. Rígido | 4H2 |
| 5. Sacos | H. Tejido de plástico | 1. Sin forro ni revestimientos interiores | 5H1 |
|  |  | 2. No tamizantes | 5H2 |
|  |  | 3. Resistente al agua | 5H3 |
|  | H. Película de plástico |  | 5H4 |
|  | L. Tela | 1. Sin forro ni revestimientos interiores | 5L1 |
|  |  | 2. No tamizantes | 5L2 |
|  |  | 3. Resistentes al agua | 5L3 |
|  | M. Papel | 1. De varias hojas | 5M1 |
|  |  | 2. De varias hojas, resistentes al agua | 5M2 |
| 6. Envases y embalajes compuestos | H. Recipiente de plástico | 1. Con tambor (bidón) exterior de acero | 6HA1 |
|  |  | 2. Con una jaula o caja exterior de acero | 6HA2 |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de aluminio | 6HB1 |
|  |  | 2. Con una jaula o caja exterior de aluminio | 6HB2 |
|  |  | Con una caja exterior de madera | 6HC |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de madera contrachapada | 6HD1 |
|  |  | 2. Con una caja exterior de madera contrachapada | 6HD2 |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de cartón | 6HG1 |
|  |  | 2. Con una caja exterior de cartón | 6HG2 |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de plástico | 6HH1 |
|  |  | 2. Con caja exterior de plástico rígido | 6HH2 |
|  | P. Recipiente de vidrio, porcelana o de gres | 1. Con un tambor (bidón) exterior de acero | 6PA1 |
|  |  | 2. Con una jaula o una caja exterior de acero | 6PA2 |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de aluminio | 6PB1 |
|  |  | 2. Con una jaula o una caja exterior de aluminio | 6PB2 |
|  |  | Con una caja exterior de madera | 6PC |
|  |  | 1. Con bidón exterior de madera contrachapada | 6PD1 |
|  |  | 2. Con canasta exterior de mimbre | 6PD2 |
|  |  | 1. Con un tambor (bidón) exterior de cartón | 6PG1 |
|  |  | 2. Con una caja exterior de cartón | 6PG2 |
|  |  | 1. Con un envase y embalaje exterior de plástico expandido | 6PH1 |
|  |  | Con un envase y embalaje exterior de plástico rígido | 6PH2 |

6. Bibliografía

Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, Onceava edición, Nueva York y Ginebra 1999; Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Modelo de Regulaciones, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, Onceava Edición (Recommendations on The Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, Eleventh edition, United Nations, New York and Geneva, 1999).

Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

Norma ISO 3574:1984 para el Acero.

7. Concordancia con normas o lineamientos internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana es equivalente con las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas, Capítulo 6.1, puntos 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, Eleventh revised edition, United Nations, New York and Geneva 1999).

8. Observancia

De conformidad con el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la presente Norma Oficial Mexicana tiene carácter obligatorio.

9. Vigilancia

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de las Direcciones Generales competentes, es la autoridad para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana.

10. Evaluación de la conformidad

La Evaluación de la conformidad se realizará bajo el esquema señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por los Organismos de Certificación y Laboratorios de Prueba acreditados
y aprobados o bien por la dependencia.

10.1. Todo envase y embalaje destinado a contener y transportar sustancias y residuos peligrosos deberán ostentar: estampado, la clave que incluya las marcas UN que garanticen haber sido fabricados conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2, incluyendo la secuencia de la clave como se describe en esta Norma.

10.2. Los Laboratorios de Prueba serán las entidades responsables de realizar las pruebas de integridad requeridas en la NOM-024-SCT, asignar la clave UN correspondiente, en coordinación con esta dependencia, como se define en esta Norma y de proporcionar los reportes de prueba que incluyan los resultados obtenidos.

10.3. Los Organismos de Certificación de Producto serán las instancias responsables de otorgar las certificaciones al constructor o reconstructor, cuando le sean solicitados por éstos, reconociendo los reportes de los Laboratorios de Prueba.

10.4. Todo constructor o reconstructor de envases y embalajes, para utilizar y estampar la clave UN, deberá contar con el reporte favorable del Laboratorio de Pruebas acreditado, estos laboratorios coordinarán las asignaciones de las claves con la dependencia.

10.5. La vigencia de los documentos al fabricante por los Laboratorios de Prueba, o la dependencia tendrán una vigencia de dos años, sujetos a verificación anual.

10.6. Para la solicitud de acreditación y aprobación, los Organismos de Certificación y Laboratorios de Prueba, observarán la convocatoria que al efecto expida la dependencia, debiendo cumplir con los requisitos, demostrar su capacidad e infraestructura técnica, personal capacitado y de conocimientos sobre la normatividad, además de los aspectos específicos que se establezcan en la misma convocatoria, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

11. Sanciones

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Norma Oficial Mexicana será sancionado por esta Secretaría, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones o de la responsabilidad civil o penal que resulte.

12. Vigencia

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

13. Transitorios

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana sustituye a la Norma Oficial Mexicana
NOM-007-SCT2/1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1995.

SEGUNDO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará a la Secretaría de Economía, cumpliendo con los términos y requisitos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y su Reglamento, que lleve a cabo las formalidades necesarias para concertar acuerdos de reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad, así como de las acreditaciones otorgadas con instituciones oficiales extranjeras e internacionales, en un plazo no mayor a dos años a partir de la fecha de inicio de vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana.

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá que las entidades de acreditación
y las personas acreditadas concerten acuerdos de similar naturaleza a los referidos en el párrafo anterior.