FUNDAMENTAÇÃO

Em 2010, o Governo aprovou o Decreto – Lei n.º 2/2010, de 31 de Dezembro que prevê de entre várias disposições, a necessidade de aprovação de um diploma legal que regule a matéria sobre os produtos pré-medidos, pois, vai garantir a confiabilidade do peso do produto aos consumidores e permitir a leal concorrência entre os produtores.

No campo económico assiste-se a um crescimento do comércio, sobretudo dos produtos pré-medidos, daí, é imprescindível proteger o consumidor, na condição de comprador e usuário, bem como o vendedor, na condição de fornecedor.

Assim, é fundamental que se faça uma fiscalização adequada dos produtos pré-medidos por forma a garantir que a indicação da quantidade líquida corresponde ao conteúdo líquido.

É submetida  a presente proposta de Regulamento  nos termos do número 1 do artigo 35 do Decreto n.º17/2011, de 26 de Maio, que aprova o Regulamento do Decreto Lei n.º 2/2010, de 31 de Dezembro que autoriza o Ministro da Indústria e Comércio  aprovar o Regulamento específico referente a produtos pré-medidos.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

_________

Diploma Ministerial n.º ___/2013 de

___ de Maio de 2013

Tornando-se necessário regulamentar o controlo metrológico legal sobre Produtos Pré-medidos, nos termos do n.º 1 do artigo 35, do Decreto 17/2011 de 26 de Maio, o Ministro da Indústria e Comércio determina:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento de Produtos Pré-medidos que estabelece as condições gerais de comercilaização, bem como as regras relativas as quantidades nominais aplicáveis aos produtos pré-medidos, anexo ao presente Diploma Ministerial e que dele é parte integrante.

Artigo 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor 60 dias após a sua publicação.

Artigo 3. Os casos omissos no presente Regulamento, devem ser regidos de acordo com a legislação aplicável.

O Ministro da Indústria e Comércio, Armando Inroga.

Regulamento de produtos pré-medidos

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1

(Definições)

O significado de termos usados neste Regulamento consta de glossário, anexo ao presente Regulamento e que dele faz parte integrante.

Artigo 2

(Objecto)

O presente Regulamento estabelece as condições gerais de comercialização, bem como as regras relativas as quantidades nominais aplicáveis aos produtos pré-medidos.

Artigo 3

(Âmbito de aplicação)

- O presente Regulamento aplica-se ao controlo metrológico de produtos pré-medidos verificados em fábricas, depósitos e pontos de comercialização com:

- Quantidade nominal igual, em massa, volume ou comprimento, expresso nas unidades do Sistema Internacional de Unidades.

- Quantidade nominal igual expresso em número de unidades.

- Quantidade nominal desigual, em massa, expresso nas unidades do Sistema Internacional de Unidades.

- O presente Regulamento aplica-se também:

- Às empresas distribuidoras de Gás Petróleo e Liquefeitos (GPL);

- Às indústrias e ao comércio de recipientes transportáveis de aço para GPL;

- As unidades de enchimento, depósitos e pontos de comercialização do produto GPL.

CAPÍTULO II

Requisitos dos produtos pré-medidos

Artigo 4

(Indicação da quantidade líquida de produtos pré-medidos)

- Os produtos pré-medidos devem conter, de modo bem visível e inequívoco, a indicação da quantidade líquida expressa em unidades legais, ou nos casos definidos pelo INNOQ, o número de unidades contidas nas embalagens.

- É dispensável a indicação da quantidade nos produtos em apresentação especial, com finalidade publicitária, de demonstração, experimentação ou para comprovação de qualidade, sem objectivo de comercialização.

- Não é permitido, em embalagens fechadas, a qualquer título, inclusive para oferta ou propaganda, a inclusão de outro produto que não seja aquele para a qual tenha sido destinada a embalagem.

- Nos produtos em conserva, é considerado como equivalente ao principal e integrante da quantidade líquida o conservante que seja consumivel.

- Quando, na embalagem fechada, houver dois ou mais produtos de igual importância, a quantidade líquida a ser considerada é a representada pela soma das quantidades desses produtos.

- Quando a embalagem fechada tiver que trazer a indicação da quantidade bruta, esta só pode ser feita em caracteres de menor tamanho e de menor destaque, em relação aos caracteres indicativos da quantidade líquida.

- Os produtos pré-medidos não devem conter na inscrição da respectiva quantidade, a palavra “aproximadamente”.

- Os produtos pré-medidos, sem embalagem própria, devem trazer a indicação quantitativa correspondente, num rótulo, etiqueta, numa gravação feita na sua própria superfície ou por outro meio ou processo adequado, que transmita fácil, fiel e satisfatoriamente ao consumidor a informação quantitativa, nas condições referidas.

Artigo 5

(Inscrições obrigatórias nas embalagens)

- A inscrição quantitativa deve:

- Estar em conformidade com a legislação metrológica em vigor, e com as normas moçambicanas NM 15 e NM 80.

- Constar no lado externo da embalagem colectiva, além das inscrições previstas na legislação metrológica em vigor, a data de fabrico, na forma convencional com a indicação do dia, mês e ano, precedida da palavra “Data”.

- Constar nas embalagens colectivas a seguinte inscrição: “esta embalagem deve permanecer fechada na sua forma original, até o acto de exposição para comercialização do produto a retalho”.

- As indicações a que se referem os números anteriores do presente artigo, devem ser impressas em caracteres alfanuméricos maiores que 5 mm.

- Deve constar na embalagem colectiva o número de unidades amostrais que a compõem.

Artigo 6

(Critério para aprovação de produtos com quantidade nominal igual)

Os produtos pré-medidos com quantidade nominal igual são submetidos a dois critérios de aprovação:

- No critério para a média utiliza-se a fórmula seguinte:

≥ Qn – ks

Onde:

- média aritmética da amostra

Qn - é a quantidade nominal do produto

k - é o factor de correcção da amostra que depende do tamanho da amostra obtido na Tabela 6, Anexo II

s - é o desvio padrão da amostra

- No critério individual é admitido um máximo de c unidades da amostra abaixo de Qn – T, onde T é obtido na Tabela 1 do Anexo II e c é obtido na Tabela 6 do Anexo II.

- O lote submetido à verificação é aprovado quando as condições dos números 1 e 2 são simultaneamente atendidas.

Artigo 7

(Critério para aprovação de produtos com quantidade nominal desigual)

- Os produtos pré-medidos com quantidade nominal desigual são submetidos a um critério de aprovação.

- A determinação do conteúdo efectivo dos produtos pré-medidos é efectuada por meio de controlo não destrutivo à medida que possa estabelecer-se a tara das embalagens, caso contrário a determinação do conteúdo efectivo é pelo controlo destrutivo.

- Como critério individual é admitido um máximo de c unidades abaixo de Qn-T, em que T é obtido na Tabela 2 do Anexo II e c é obtido na Tabela 7 do Anexo II.

- O lote submetido à verificação é aprovado quando a condição do número 3 é atendida.

- Se o tamanho do lote for inferior a 9 unidades, deve ser feito o ensaio com 100% do lote e não é aceite nenhuma unidade defeituosa.

Artigo 8

(Comercialização dos produtos pré-medidos)

- Os produtos pré-medidos não devem ser comercializados sem que a sua quantidade nominal seja expressa em unidades legais ou com os símbolos de uso obrigatório.

2. Os produtos pré-medidos que se apresentem à temperatura ambiente sob forma sólida ou granulada, devem ser comercializados em unidades legais de massa, seus múltiplos e submúltiplos.

- Os produtos pré-medidos que se apresentem à temperatura ambiente sob forma líquida ou pastosa, devem ser comercializados em unidades legais de volume, seus múltiplos e submúltiplos.

- Os produtos pré-medidos que se apresentem à temperatura ambiente sob forma pastosa, devem ser comercializados em unidades legais de massa ou volume, seus múltiplos e submúltiplos.

- A comercialização de produtos pré-medidos, que se apresentem em estado líquido à temperatura ambiente sob pressão e os produtos embalados sob a forma de aerossóis, devem ser comercializados em unidades legais de massa ou volume, seus múltiplos e submúltiplos

- Os produtos pré-medidos cujo emprego principal depende de sua extensão linear, devem ser comercializados em unidades legais de comprimento, seus múltiplos e submúltiplos.

- Os produtos cujo emprego principal depende de sua superfície, devem ser comercializados em unidades legais de área, seus múltiplos e submúltiplos.

- Os produtos que, por suas características principais de utilização, são comercializados em unidades, devem trazer a indicação quantitativa referente ao número de unidades.

Artigo 9

(Meios de execução do controlo e prazo de validade dos documentos)

1. A entidade cujo nome, firma ou denominação social figure no rótulo do pré-medido, o embalador ou o importador, deve dotar-se dos meios indispensáveis à execução das medições, correcções e ajustamentos necessários ao cumprimento do disposto no presente regulamento.

2. A entidade responsável deve conservar os documentos comprovativos das operações referidas no número anterior nos prazos seguintes:

a) Um ano, para produtos com prazo de validade até 3 meses;

b) Três anos, para produtos com prazos de validade entre 3 e 18 meses;

c) Cinco anos, para produtos com prazo de validade mínimo superior a 18 meses.

Capítulo III

Controlo Metrológico

Artigo 10

(Conteúdo efectivo)

- As tolerâncias admissíveis por defeito nos conteúdos efectivos são estabelecidas na Tabela 1 do Anexo II.

- Os valores das tolerâncias indicadas em percentagem, convertidos em unidades de massa ou de volume, são arredondados por excesso à decimal de grama ou mililitro.

- A verificação do conteúdo efectivo realiza-se segundo um dos dois planos de amostragem, conforme se trata de controlo não destrutivo ou destrutivo.

Artigo 11

(Controlo não destrutivo)

- O controlo não destrutivo é aplicavél à todas as embalagens da amostra, se o peso de cada uma destas amostras for superior  a 5% de Qn e o seu desvio padrão s for menor ou igual a 0,25 T, onde T é indicado na Tabela 1 do Anexo II

- O controlo não destrutivo é feito a partir do plano de amostragem indicado na Tabela 4 do Anexo II e pode ser feito  na fábrica, ponto de comercialização, no laboratório do INNOQ ou num outro local  indicado pelo INNOQ.

Artigo 12

(Controlo destrutivo)

- O controlo destrutivo é aplicavél à todas as embalagens da amostra se o peso de cada uma destas embalagens for superior a 5% de Qn e o seu desvio padrão s for maior  que 0,25 T, onde T é indicado na Tabela 1 do Anexo II

- O controlo destrutivo é feito a partir do plano de amostragem indicado na Tabela 5 do Anexo II e pode ser feito  na fábrica, ponto de comercialização, no laboratório do INNOQ ou num outro local  indicado pelo INNOQ.

Artigo 13

(Medição do conteúdo efectivo dos pré-medidos)

- O conteúdo efectivo dos pré-medidos pode ser medido directamente com a ajuda de instrumentos de pesagem ou medição de volume.

- Sem prejuízo de regulamentação específica aplicável, a medição do conteúdo efectivo dos pré-medidos efectua-se conforme os procedimentos seguintes:

- Determinação da massa;

- Determinação do volume.

- Para a determinação da massa, a pesagem efectua-se  a cada uma das unidades da amostra, tendo em conta o valor da tara.

- Para a determinação do volume, a pesagem efectua-se tendo em conta a massa volumétrica ou por medição directa do volume.

- A determinação do volume do produto contido no pré-medido deve ser feita ou corrigida à temperatura de 20º C, qualquer que tenha sido a temperatura durante o enchimento, excepto tratando-se   de produtos gelados ou congelados cuja quantidade nominal seja expressa em unidades de volume.

Artigo 14

(Periodicidade do controlo metrológico)

O controlo metrológico é exercido, no mínimo, uma vez por ano.

Artigo 15

(Local do controlo e ensaios)

- O controlo efectua-se em fábricas, depósitos e pontos de venda e nos laboratórios do INNOQ ou outros por este designados.

- O responsável pelos produtos pré-medidos deve colocar à disposição das entidades competentes o espaço e os meios auxiliares indispensáveis à execução do respectivo controlo.

- Os ensaios metrológicos do produto pré-medido, são efectuados nos laboratórios do INNOQ ou noutros por estes indicados, sempre que haja necessidade de condições especiais.

CAPÍTULO IV

Gás Petróleo Liquefeito e pão

Secção I

(Gás Petróleo Liquefeito)

Artigo 16

(Inscrições para acondicionamento de GPL)

1. Os recipientes destinados ao acondicionamento de GPL, devem ser marcados com as seguintes inscrições obrigatórias:

a) Identificação da empresa distribuidora de GPL;

b) Quantidade nominal ou massa líquida;

c) Tara e os respectivos símbolos de unidades de massa.

- As inscrições obrigatórias devem ser efectuadas de forma indelével e bem visível, e com caracteres de tamanho nunca inferior a 5 mm.

- As inscrições relativas à tara devem ser expressas em quilograma com resolução de 10 g.

- Exceptuam-se  do número 1 do presente artigo os seguintes recepientes:

a) Os recipientes destinados ao acondicionamento de GPL classificados como P2 “para massa líquida de 2 kg” devem ter como única indicação obrigatória gravada, a informação da tara nominal (tn) em alto-relevo, com caracteres de no mínimo 7 mm, expressa em quilogramas e com resolução de 100 g;

b) Os recipientes de aço destinados ao acondicionamento de GPL classificados como P2 que podem conter a gravação do símbolo da unidade de massa indicativa da tara nominal do recipiente (tn).

# Artigo 17

(Critérios de determinação quantitativa do conteúdo efectivo do produto GPL)

Para o exame de determinação quantitativa do conteúdo efectivo do produto GPL quando comercializado em recipientes de aço são usados os seguintes critérios:

- O critério para a média deve ser aplicado de acordo com o estabelecido na Tabela 6 do Anexo II.

≥ Qn - ks

Onde:

- é a média da amostra;

Qn - é a quantidade nominal do produto;

k – é factor de correcção de amostra

s - é o desvio padrão da amostra.

- No critério individual admite-se um máximo de c unidades abaixo de Qn-T, onde T é obtido na Tabela 8 do Anexo II e c é obtido na Tabela 7 do Anexo II.

- No critério de aprovação do lote, o lote submetido ao exame quantitativo é aprovado quando as condições estabelecidas nas alíneas a) e b) do presente artigo são simultaneamente atendidas.

Secção II

(Pão)

Artigo 18

(Critérios de determinação do conteúdo efectivo do pão)

Os critérios para o exame de determinação quantitativa do conteúdo efectivo do pão são os seguintes:

a) Pesos nominais que devem ter os seguintes valores: 45 g, 68 g, 100 g, 130 g, 210 g, 240 g 450 g, 500 g e 1000 g; e

b) A tolerância para o peso do pão, nos valores definidos no número anterior, é de 6% para menos (± 6% sem considerar a parte positiva).

Artigo 19

(Requisitos para a comercialização do pão)

- O pão deve ser comercializado em unidades de peso nominal definido.

- O estabelecimento de comercialização do pão, deve afixar uma tabela com a indicação dos valores de peso nominal com respectivos preços grafados com caracteres de altura superior a cinco centímetros (5 cm) e de fácil visualização para o consumidor.

- No estabelecimento de comercialização do pão, deve existir uma balança verificada por entidades competentes para permitir ao consumidor conferir o peso.

Artigo 20

(Inscrições obrigatórias)

Sem prejuízo de quaisquer outras disposições aplicáveis, nomeadamente as relativas a substâncias e preparações perigosas e à quantidade dos produtos pré-medidos, cada embalagem deve apresentar de forma visível, legível, indelével e em lingua portuguesa, o nome e endereço ou marca registada do responsável pela colocação da embalagem no mercado.

Artigo 21

(Notificação)

A pessoa jurídica cujo nome, firma ou denominação social figure no rótulo do pré-medido ou o importador, deve notificar a entidade competente para o controlo em relação aos produtos que comercializa e dos valores da respectiva quantidade nominal.

CAPÍTULO V

Fiscalização e sanções

Artigo 22

(Fiscalização)

A fiscalização de produtos pré-medidos é realizada da seguinte forma:

- O INNOQ retira amostras mediante termo de colecta no qual se especifica o produto e seu estado de inviolabilidade;

- Verificado que um produto exposto à venda não satisfaz às exigências deste Regulamento e da legislação pertinente, fica ele sujeito a apreensão devendo especificar-se o produto e a natureza da irregularidade, para efeito de instrução do processo;

- Em cada elemento da amostra assim colectada são feitas as medições necessárias, as quais podem ser acompanhadas, pelos interessados, previamente comunicados, por escrito, da hora e do local em que são realizadas;

- A ausência do interessado às medições não descaracteriza a fé pública dos laudos emitidos.

Artigo 23

(Sanções)

- As sanções à infrações cometidas ao disposto no presente Regulamento, são as previstas no Artigo 22 do Decreto-Lei n.º 2/2010, de 31 de Dezembro.

- O prazo para utilização de rótulos e embalagens colectivas que já trazem a indicação quantitativa, mas que se encontrem em desacordo com alguns dos dispositivos deste Regulamento é de 60 dias, a contar da data da sua publicação.

ANEXO I

GLOSSÁRIO

- Amostra para determinação da tara – Amostra retirada do lote para o cálculo do peso da embalagem do produto pré-medido.2. Amostra do lote – Quantidade de produto pré-medido retirado aleatoriamente do lote e que é efectivamente verificada.

- Conteúdo efectivo – Quantidade real do produto pré-medido.

- Controlo destrutivo – Controlo no qual é necessário abrir ou destruir todas as embalagens a verificar.

- Controlo duplo – controlo no qual se faz a verificação de duas amostras.

- Controlo não destrutivo – Controlo no qual não é necessário abrir ou destruir todas as embalagens a verificar.

- Desvio padrão da amostra (S) - Igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre os conteúdos individuais e o valor médio dos conteúdos, dividido pelo número de unidades da amostra menos um.

S=i=1i=nxi−x−2n−1

Onde:

xi - é o conteúdo efectivo de cada unidade da amostra do produto;

n - é o número de unidades da amostra do produto.

x – valor médio da amostra.

- Efectivo do lote – número de pré-medidos que constituem o lote.

- Embalagem colectiva – Embalagem constituida por dois ou mais produtos pré-medidos individualizáveis.

- Erro para menos em relação a quantidade nominal – Diferença para menos entre o conteúdo efectivo e a quantidade nominal.

- Erro tolerável de tara (Ti) – Diferença máxima permitida entre a tara efectiva do recipiente e a tara nominal do recipiente.

- Espaço de tempo determinado – Produção de uma hora, sempre que a quantidade de produtos for igual ou superior a 150 unidades. Caso esta quantidade supere 10.000 unidades, o excedente pode formar novo (s) lote (s).

- Gás Petróleo e Liquefeito (GPL) – Produto constituído de hidrocarbonetos, com três ou quatro átomos de carbono, podendo apresentar-se em mistura entre si e com pequenas fracções de outros hidrocarbonetos.

- Lote de fabricação – Conjunto de produto de um mesmo tipo, processado por um mesmo fabricante, ou fraccionado em um espaço de tempo determinado, em condições essencialmente iguais, e que possua o mesmo código estabelecido pelo fabricante.

- Lote na fábrica - Conjunto de produto de um mesmo tipo, processado por um mesmo fabricante, ou fracionados num espaço de tempo determinado, em condições essencialmente iguais.

- Lote na unidade de enchimento – Conjunto de unidades de um mesmo tipo, mesma quantidade nominal e de marcas autorizadas pertencentes a uma mesma distribuidora, ou ainda, a quantidade de unidades processadas em um espaço de tempo determinado, em condições essencialmente iguais.

- Lote no depósito – No depósito considera-se lote todas as unidades de um mesmo tipo de produto, sempre que a quantidade de produto for igual ou superior a 150. Caso esta quantidade supere 10.000 unidades, o excedente pode formar novo (s) lote (s).

- Lote no depósito ou ponto de comercialização para recipientes transportáveis de aço – Conjunto de recipientes de um mesmo tipo, propriedade de um mesmo distribuidor, estando estes cheios ou não.

- Lote no distribuidor – Conjunto de recipientes de um mesmo tipo, processado por um mesmo distribuidor ou fraccionado em um espaço de tempo determinado.

- Lote no ponto de comercialização - No ponto de venda considera-se lote todas as unidades de um mesmo tipo de produto, sempre que a quantidade de produto for igual ou superior a 9. Caso esta quantidade supere 10.000 unidades, o excedente pode formar novo (s) lote(s).

- Média aritmética da amostra - Igual à soma dos conteúdos individuais de cada unidade da amostra dividida pelo número de unidades da amostra. É definida pela equação:

x=i=1i=nXin

Onde:

x - é a média aritimética;

xi - é o conteúdo efectivo de cada unidade da amostra do produto;

n - é o número de unidades da amostra do produto.

- Produto pré-medido – Qualquer mercadoria constituída por uma unidade ou conjunto de unidades, cuja quantidade tenha sido determinada e indicada no proprio produto, respectivo rótulo ou num documento associado ao produto, antes de ser colocada à venda.

- Produto pré-medido de quantidade nominal desigual – Todo produto embalado e medido sem a presença do consumidor que não tem quantidade nominal igual para todas as unidades de um mesmo produto.

- Produto pré-medido de quantidade nominal igual – Todo produto embalado e medido sem a presença do consumidor, com quantidade nominal igual e predeterminado na embalagem durante o processo de fabricação.

- Produto principal - é aquele existente em uma embalagem e que se constitua na razão principal de sua comercialização.

- Quantidade líquida – é a quantidade do produto principal exposto à venda, excluindo a embalagem e o líquido conservante.

- Quantidade mínima do produto – é o menor valor da quantidade encontrado em qualquer unidade.

- Quantidade nominal desigual - É a quantidade diversa de um mesmo tipo de produto, processado por um mesmo fabricante, acondicionador ou responsável pela indicação quantitativa de quantidade nominal desigual, embalado e medido sem a presença do consumidor e em condições de comercialização.

- Quantidade nominal ou Conteúdo líquido (Qn) – Quantidade líquida indicada na embalagem do produto.

- Recipiente classificado como P2 – Recipiente transportável de aço destinado ao enchimento de 2 kg de GPL e com capacidade volumétrica mínima de 5,5 litros.

- Recipiente classificado como P20 – Recipiente transportável de aço destinado ao acondicionamento de 20 kg de GPL com capacidade volumétrica de 48 litros e que tem o seu uso em empilhadeiras ou equipamentos de movimentação de cargas.

- Tara efectiva do recipiente (te) – Valor da medida, efectuada através de instrumento de pesagem, do recipiente vazio, despressurizado, desgaseificado, isento de resíduos e providos de todas as suas peças acessórias, inclusive engates de acoplamento no caso de P20 utilizados em empilhadeiras.

- Tara nominal do recipiente (tn) – Valor informado pelo fabricante ou requalificador, relativo ao peso do recipiente despressurizado, desgaseificado, isento de resíduos e adicionado de seus acessórios.

- Tolerância individual (T) – Diferença tolerada para menos, entre o conteúdo efectivo e a quantidade nominal, indicada nas Tabelas de Tolerância Individual dos anexos deste Regulamento, conforme o produto pré-medido em análise.

- Unidade amostral – Produto comercializado em unidades avulsas ou em agrupamento, e acondicionado em material transparente, incolor e sem nenhum tipo de inscrição. Os agrupamentos acondicionados em material transparente que apresentarem impresso apenas o lote de fabricação, para efeito deste regulamento são considerados como sendo sem nenhum tipo de inscrição. Quando um produto é comercializado em agrupamento com algum tipo de impressão, a unidade amostral é o próprio agrupamento.

Anexo II

TABELA 1 - Tolerâncias Individuais Permitidas – Quantidade nominal igual e número de unidades

| Quantidade Nominal de Produtos (Qn) em g ou Ml | Tolerância (T) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Percentagem (%) de Qn | g ou mL |
| 0 a 50 | 9 | - |
| 50 a 100 | - | 4.5 |
| 100 a 200 | 4.5 | - |
| 200 a 300 | - | 9 |
| 300 a 500 | 3 | - |
| 500 a 1 000 | - | 15 |
| 1 000 a 10 000 | 1.5 | - |
| 10 000 a 15 000 | - | 150 |
| Acima de 15 000 | 1 | - |
| (Qn) para todas as dimensões linearesb | Percentagem (%) de Qn |  |
| Qn ≤ 5 m | 0 |  |
| Qn  5m | 2 |  |
| b Inclui todas as dimensões tais como comprimento, largura, espessura, diâmetro, circunferência etc. |  |  |
| (Qn) para superfícies ou áreas | Percentagem (%) de Qn |  |
| Todas | 3 |  |
| (Qn) em medidas cúbicas | Percentagem (%) de Qn |  |
| Todas | 2 |  |
| (Qn) em número de unidades | Percentagem (%) de Qn |  |
| Qn ≤ 50 | 0 |  |
| Qn  50 | 1c |  |
| 1c Calcule o valor de T multiplicando a quantidade nominal por um por cento (1%) e arredondando o resultado para o próximo número inteiro. O valor pode ser maior que um por cento (1%) devido ao arredondamento, porém isto é aceite porque os produtos são itens inteiros e não podem ser divididos. |  |  |

OBS.:

1- Valores de T para Qn menor ou igual a 1000g ou mL devem ser arredondados em 0,1g ou mL para mais.

2- Valores de T para Qn maior do que 1000g ou mL devem ser arredondados para o inteiro superior em g ou mL.

TABELA 2 - Tolerâncias individuais permitidas – Quantidade nominal desigual

| Quantidade nominal Qn(g) | Tolerância – T(g) |
| --- | --- |
| Qn <500 | 5 |
| 500 ≤ Qn <5000 | 10 |
| Qn ≥ 5000 | 20 |

TABELA 3 - Tolerâncias individuais permitidas para recipientes de aço

| Tara nominal do recipiente (t) | Tolerância para recipiente |
| --- | --- |
| Menor ou igual a 8 kg | +100 g |
| Maior que 8 kg e menor ou igual a 20 kg | +150 g |
| Maior que 20 kg e menor ou igual a 30 kg | +200 g |
| Maior que 30 kg e menor ou igual a 40 kg | +350 g |
| Maior que 40 kg | +500 g |

TABELA 4 – Plano de amostragem para o controlo nao destrutivo - Quantidade nominal igual

| Tamanho do lote de inspecção | Tamanho da amostra | Factor de Correcção da Amostra (k) | Número de pré-medidos em uma amostra permitidos a terem erro T1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 0.45 | 0 |
| 30 | 16 | 0.51 | 0 |
| 50 | 29 | 0.34 | 1 |
| 100 a 500 | 50 | 0.379 | 3 |
| 501 a 3200 | 80 | 0.295 | 5 |
| Maior que 3200 | 125 | 0.234 | 7 |

TABELA 5 – Plano de amostragem para o controlo destrutivo - Quantidade nominal igual e desigual

| Tamanho do lote de inspecção | Tamanho da amostra | Factor de Correcção da Amostra (k) | Número de pré-medidos em uma amostra permitidos a terem erro T1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 0.45 | 0 |
| 30 | 16 | 0.51 | 0 |
| 50 | 29 | 0.34 | 1 |
| 100 e acima | 20 | 0.640 | 1 |
| TABELA 6 – Critério de aceitação para o controlo destrutivo - Quantidade nominal igual |  |  |  |
| Tamanho do lote | Tamanho da amostra | Critério de aceitação para a média ≥ Qn – ks | Critério para aceitação individual (c) - máximo de defeituosos abaixo de Qn-T |
| 9 a 25 | 5 | ≥ Qn – 2,059 s | 0 |
| 26 a 50 | 13 | ≥ Qn - 0,847 s | 1 |
| 51 a 149 | 20 | ≥ Qn - 0,640 s | 1 |
| 150 a 4000 | 32 | ≥ Qn - 0,485 s | 2 |
| 4001 a 10000 | 80 | ≥ Qn - 0,295 s | 5 |

AMOSTRAGEM

Se o tamanho do lote for inferior a 9 unidades, fazem-se os ensaios com 100% do lote

TABELA 7 – Critério de aceitacao para o controlo destrutivo - Quantidade nominal desigual e recipientes transportavéis de aço

| Tamanho do Lote | Amostra | Critério para aceitação individual (c) – máximo de defeituosos abaixo de Qn-T |
| --- | --- | --- |
| 9 a 25 | 5 | 0 |
| 26 a 50 | 13 | 1 |
| 51 a 149 | 20 | 1 |
| 150 a 4000 | 32 | 2 |
| 4001 a 10000 | 80 | 5 |

AMOSTRAGEM

Se o tamanho do lote for inferior a 9 unidades, fazem-se os ensaios com 100% do lote.

TABELA 8

Tolerâncias individuais permitidas para o GPL

| Quantidade nominal do Produto (Qn) | Tolerância individual (T) |
| --- | --- |
| Qn  2 kg | 100 g |
| 2 kg  Qn  5 kg | 150 g |
| 5 kg  Qn  8 kg | 240 g |
| 8 kg  Qn  20 kg | 350 g |
| 20 kg  Qn  30 kg | 450 g |
| Qn  30 kg | 1000 g |